🏗️

PresupuestOra

ARQUITECTURA DEL SISTEMA — Estructura de Datos y UX

Versión 0.1 · Mayo 2026 · Documento vivo

📋 Contenido 1. Modelo de datos completo — cómo se estructura todo 2. Las 5 capas del descompuesto — de lo simple a lo detallado 3. Biblioteca global de recetas — morteros, hormigones, mezclas 4. Estructura de mano de obra y aportes sociales 5. Configuración del sistema — jornales, aportes, IVA, márgenes 6. Flujo de pantallas — UX completa 7. Lógica de cálculo — fórmulas y reglas 8. Biblioteca de sistemas constructivos pre-cargados 9. Gestión de precios — actualización y historial 10. Exportaciones — PDF y Excel

1. MODELO DE DATOS COMPLETO

Todo el sistema se construye sobre esta estructura. Cada entidad tiene relaciones claras con las demás. Si esto está bien diseñado, todo lo demás fluye solo.

1.1 Entidades principales

| ENTIDAD | RELACIÓN | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| EMPRESA | Raíz del sistema | Datos del estudio o empresa — nombre, RUT, logo, configuración global |
| PROYECTO | Pertenece a Empresa | Una obra específica — todos sus datos, contexto legal, moneda |
| CAPÍTULO | Pertenece a Proyecto | Agrupador de rubros — puede ser jerárquico (subcapítulos) |
| RUBRO | Pertenece a Capítulo | La unidad de presupuesto — tiene precio unitario y cantidad |
| MATERIAL | Componente de Rubro | Elemento simple — nombre, unidad, precio, rendimiento por unidad de rubro |
| RECETA | Global — reutilizable | Mortero, hormigón, mezcla — composición de materiales simples |
| MO_ITEM | Componente de Rubro | Categoría laboral + horas por unidad de rubro |
| CATEGORIA_MO | Global — configurable | Oficial Albañil, Ayudante, etc. — con jornal actualizable |
| APORTES | Global — configurable | BPS, BSE, FRL, aguinaldo — porcentajes sobre jornal |
| MEDICION | Pertenece a Rubro | Hoja de cómputo — L×A×H×cant con descuentos de aberturas |
| CERTIFICACION | Pertenece a Proyecto | Avance por rubro por período — acumulado y saldo |
| CONFIG_PROYECTO | Pertenece a Proyecto | IVA, gastos generales, beneficio, imprevistos — por proyecto |
| SISTEMA_CONSTRUCTIVO | Global — pre-cargado | Paquete de rubros que siempre van juntos — muro, losa, cubierta |

1.2 Jerarquía del proyecto

🏗️ Árbol del proyecto EMPRESA └── PROYECTO (ej: Residencia García) ├── CONFIG: moneda UYU, IVA 22%, GG 10%, beneficio 8% ├── CAPÍTULO 01 — Trabajos Previos │ ├── RUBRO 01.01 — Cartel de obra │ └── RUBRO 01.02 — Inscripción BPS ├── CAPÍTULO 05 — Mampostería │ ├── RUBRO 05.01 — Muro ladrillo e=12cm │ │ ├── MATERIAL: Ladrillo de campo × 68 ud/m² │ │ ├── RECETA → Mortero común 1:1:5 × 0.030 m³/m² │ │ ├── MO: Oficial Albañil × 2.0 h/m² │ │ ├── MO: Ayudante × 1.5 h/m² │ │ └── MEDICION: L8.50 × H2.80 - ventana - puerta │ └── RUBRO 05.02 — Viga de arriostre 15×20cm └── CERTIFICACIÓN N°1 — Mayo 2026

1.3 La Biblioteca Global — el corazón del sistema

La biblioteca es el conjunto de datos que se comparten entre todos los proyectos. Si el usuario actualiza el precio del cemento en la biblioteca, se actualiza en TODOS los proyectos y rubros que lo usan.

| COMPONENTE | QUÉ CONTIENE | QUIÉN LO USA |
| --- | --- | --- |
| Recetas | Morteros, hormigones, mezclas con dosificaciones | Todos los rubros de mampostería, estructura |
| Materiales | Precios de materiales del mercado uruguayo | Recetas + rubros directos |
| Categorías MO | Jornales SUNCA por categoría | Todos los rubros con mano de obra |
| Aportes sociales | BPS, BSE, FRL, aguinaldo — porcentajes | Todos los rubros con mano de obra |
| Sistemas constructivos | Paquetes de rubros pre-armados | Cualquier proyecto nuevo |
| Rubros base | Rubros estándar con descompuesto completo | Como punto de partida para cualquier proyecto |

2. LAS 5 CAPAS DEL DESCOMPUESTO

El usuario nunca ve más de lo que necesita. Cada capa se abre solo cuando el usuario quiere profundizar.

2.1 CAPA 1 — Precio global (siempre visible)

👁️ Lo que ve siempre el usuario 05.02 Muro ticholo e=15cm m² 45.00 $ 2.850 $ 128.250 Un número. Nada más. El albañil que trabaja con precio global vive acá. Puede cambiar el precio directamente sin abrir nada.

2.2 CAPA 2 — Resumen del descompuesto

▼ Abre con un clic — ve de dónde viene el número ▼ 05.02 Muro ticholo e=15cm — por m² Materiales ................................ $ 1.420 (49.8%) Mano de obra + aportes sociales ........... $ 980 (34.4%) Gastos generales 10% ...................... $ 240 ( 8.4%) Beneficio 8% .............................. $ 210 ( 7.4%) ──────────────────────────────────────────────────────────── PRECIO UNITARIO SIN IVA ................... $ 2.850 IVA 22% ................................... $ 627 PRECIO UNITARIO CON IVA ................... $ 3.477

2.3 CAPA 3 — Detalle de materiales

▼ Abre Materiales — ve cada material con su rendimiento ▼ MATERIALES — por m² Ticholo 15/8 ............. 12.5 ud × $ 85 = $ 1.063 Mortero común 1:1:5 ...... 0.022 m³ × receta = $ 258 Desperdicio 5% ................................ $ 66 ────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL MATERIALES / m² ......................... $ 1.387 [+ Agregar material] [Usar receta] [Ver precios históricos]

2.4 CAPA 4 — Receta del mortero u hormigón

▼ Abre la Receta — ve la dosificación completa ▼ RECETA — Mortero común 1:1:5 — por m³ producido Cemento Portland CP-40 .... 250 kg × $ 28,00 = $ 7.000 Cal hidráulica ............ 125 kg × $ 22,00 = $ 2.750 Arena gruesa lavada ....... 1.10 m³ × $ 1.800 = $ 1.980 Agua ...................... 220 lts × $ 0,50 = $ 110 ───────────────────────────────────────────────────────── Costo por m³ de mortero ...................... $ 11.840 Consumo en este rubro: 0.022 m³/m² → $ 260 / m² ⚠️ Precio del cemento actualizado el 15/04/2026 [Editar receta] [Ver en biblioteca]

2.5 CAPA 5 — Mano de obra y aportes sociales

▼ Abre MO — ve categorías, horas y aportes ▼ MANO DE OBRA — por m² Categoría Horas Jornal/día MO bruta C/ aportes ───────────────────────────────────────────────────────────── Oficial Albañil 2.0h $ 18.200 $ 4.550 $ 7.821 Ayudante 1.5h $ 13.800 $ 2.588 $ 4.451 ───────────────────────────────────────────────────────────── SUBTOTAL MO bruta ............................... $ 7.138 Aportes sociales 72% ............................. $ 5.139 TOTAL MO + APORTES / m² ......................... $ 12.277 ▼ DETALLE APORTES (sobre jornal bruto) BPS Jubilación patronal ...... 7.50% .. $ 535 BPS Enfermedad (FONASA) ...... 5.00% .. $ 357 BSE Accidentes de trabajo .... 4.50% .. $ 321 FRL — INEFOP ................. 0.25% .. $ 18 Aguinaldo (1/12) ............. 8.33% .. $ 595 Salario vacacional ........... 4.17% .. $ 298 ──────────────────────────────────────────────── TOTAL APORTES ............... 29.75% .. $ 2.124 [Editar rendimientos] [Ver jornales SUNCA vigentes]

3. BIBLIOTECA GLOBAL DE RECETAS

Las recetas son el diferencial más poderoso del sistema. Un cambio de precio en un material se propaga automáticamente a todos los rubros que usan esa receta.

3.1 Morteros

| ID | NOMBRE | DOSIF. | MATERIALES POR m³ | USO PRINCIPAL | CONS./m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | Mortero común | 1:1:5 | 250kg cem + 125kg cal + 1.1m³ arena | Asiento mampostería general | 0.030 |
| M02 | Mortero de cemento | 1:3 | 400kg cem + 1.1m³ arena | Húmedos, fundaciones | 0.028 |
| M03 | Mortero de cal | 1:3 | 300kg cal + 1.0m³ arena | Restauración, históricos | 0.025 |
| M04 | Mortero impermeable | 1:3+adit. | 400kg cem + 1.1m³ arena + hidrófugo | Exteriores, cisternas | 0.020 |
| M05 | Revoque grueso | 1:2:8 | 175kg cem + 90kg cal + 1.05m³ arena | Primera capa revoque | 0.018 |
| M06 | Revoque fino | 1:3 cal | 300kg cal + 1.0m³ arena fina | Segunda capa revoque | 0.005 |
| M07 | Mortero refractario | especial | Cemento refractario + arcilla refractaria | Parrilleros, chimeneas | 0.015 |
| M08 | Lechada de cemento | 1:2 | 600kg cem + 0.6m³ arena | Relleno alvéolos ticholo | 0.008 |

3.2 Hormigones

Los hormigones se dosifican por resistencia. En Uruguay se usa la clasificación H seguida de la resistencia característica a 28 días en MPa.

| ID | NOMBRE | RESIST. | MATERIALES POR m³ | USO PRINCIPAL | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H01 | Hormigón H-10 | 10 MPa | 220kg cem + 0.7m³ arena + 0.9m³ piedra | Hormigón de limpieza — base fundaciones | Sin armadura |
| H02 | Hormigón H-17 | 17 MPa | 280kg cem + 0.65m³ arena + 0.85m³ piedra | Fundaciones simples, contrapisos | Armadura mínima |
| H03 | Hormigón H-21 | 21 MPa | 330kg cem + 0.65m³ arena + 0.85m³ piedra | Losas, vigas, pilares residencial | El más usado en vivienda |
| H04 | Hormigón H-25 | 25 MPa | 370kg cem + 0.60m³ arena + 0.85m³ piedra | Estructura de mayor exigencia | Edificios, obras públicas |
| H05 | Hormigón H-30 | 30 MPa | 420kg cem + 0.60m³ arena + 0.80m³ piedra | Alta resistencia, fundaciones especiales | Con aditivos plastificantes |
| H06 | Hormigón poroso | — | 200kg cem + 0.90m³ piedra (sin arena) | Relleno de pendientes en azoteas | Liviano y drenante |

💡 Agua en el hormigón — factor crítico en Uruguay La relación agua/cemento es el factor más importante en la resistencia del hormigón. H-21: relación a/c máxima 0.55 → no agregar más agua aunque la mezcla parezca seca En verano en Uruguay el calor acelera el fraguado — usar agua más fría o trabajar de madrugada El programa debe recordar que agregar agua en obra es la causa N°1 de hormigón de baja calidad

3.3 Otras recetas importantes

| ID | NOMBRE | COMPOSICIÓN | USO |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | Contrapiso H-10 alivianado | H-10 + EPS molido o perlita | Relleno liviano bajo piso cerámico |
| R02 | Alisado portland e=2cm | Portland + arena fina 1:3 | Base para impermeabilización azotea |
| R03 | Pastina para juntas cerámicas | Cemento blanco o pigmentado + agua | Rejuntado de cerámica y porcellanato |
| R04 | Adhesivo cementicio (base) | Cemento + áridos + aditivos — industrial | Base para cerámica sobre contrapiso |
| R05 | Pintura base al agua (fondo) | Pintura selladora diluida 1:1 | Preparación antes de pintura final |
| R06 | Concreto pobre para rellenos | 1 parte cemento + 10 arena + 10 piedra | Relleno de zanjas, bases menores |

4. MANO DE OBRA Y APORTES SOCIALES — ESTRUCTURA COMPLETA

4.1 Categorías laborales SUNCA — tabla completa

Vigencia: 1° abril 2025 al 31° marzo 2026. El Jornal del Medio Oficial Cat. V es la unidad base del sistema BPS. Todos los demás se calculan como porcentaje de esta base.

| CAT. | DENOMINACIÓN | % BASE | JORNAL/DÍA | COSTO/HORA | TAREAS TÍPICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Peón común | 85% | $ XX.XXX | $ X.XXX | Limpieza, acarreo simple |
| III | Peón práctico | 90% | $ XX.XXX | $ X.XXX | Mezclas, asistencia básica |
| IV | Ayudante | 95% | $ XX.XXX | $ X.XXX | Asistencia general en obra |
| V | Medio Oficial Albañil ← BASE | 100% | $ XX.XXX | $ X.XXX | Albañilería con supervisión |
| VI | Medio Of. Carpintero | 103% | $ XX.XXX | $ X.XXX | Carpintería con supervisión |
| VIII | Oficial Albañil | 120% | $ XX.XXX | $ X.XXX | Mampostería, revoques, pisos |
| VIII | Oficial Carpintero | 120% | $ XX.XXX | $ X.XXX | Encofrados, carpintería de obra |
| VIII | Oficial Herrero | 120% | $ XX.XXX | $ X.XXX | Armaduras, herrería |
| X | Oficial Finalista | 130% | $ XX.XXX | $ X.XXX | Yeso, pintura fina, terminaciones |
| XII | Capataz de Obra | 145% | $ XX.XXX | $ X.XXX | Supervisión de cuadrilla |
| XIV | Capataz General | 160% | $ XX.XXX | $ X.XXX | Supervisión general de obra |

💡 Lógica de actualización en el programa El usuario ingresa UN solo valor: el jornal del Medio Oficial Cat. V (la base). Todos los demás jornales se calculan automáticamente como % de esa base. Cuando SUNCA actualiza los laudos → el usuario cambia 1 número → toda la tabla se recalcula. El programa guarda el historial de cada actualización para trazabilidad.

4.2 Aportes sociales — detalle completo

| CONCEPTO | % SOBRE JORNAL | QUIÉN PAGA | ORGANISMO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTES PATRONALES — los paga el empleador |  |  |  |
| BPS — Jubilación patronal | 7.50% | Empleador | BPS |
| BPS — Enfermedad (FONASA) | 5.00% | Empleador | BPS / FONASA |
| BSE — Accidentes de trabajo | ~4.50% | Empleador | BSE (varía por riesgo) |
| FRL — Fondo Reconversión Laboral | 0.25% | Empleador | INEFOP |
| SUBTOTAL APORTES PATRONALES | ~17.25% | — | — |
| CARGAS SOCIALES DIFERIDAS — se pagan al trabajador |  |  |  |
| Aguinaldo (1/12 del jornal anual) | 8.33% | Trabajador | Diciembre + Junio |
| Salario vacacional | 4.17% | Trabajador | Al inicio de vacaciones |
| Licencia — días proporcionales | ~7.69% | Trabajador | 20 días por año trabajado |
| Feriados no trabajados | ~3.85% | Trabajador | Pagados pero no trabajados |
| SUBTOTAL CARGAS DIFERIDAS | ~24.04% | — | — |
| APORTES OBREROS — los descuenta el empleador del salario |  |  |  |
| BPS — Jubilación obrera | 15.00% | Trabajador | BPS |
| BPS — Enfermedad (FONASA) obrera | 3.00% | Trabajador | BPS / FONASA |
| IRPF (si corresponde) | variable | Trabajador | DGI — según ingresos |
| TOTAL COSTO REAL EMPLEADOR SOBRE JORNAL BASE | ~72% |  |  |

⚠️ Los aportes obreros NO son costo del empleador Importante para el programa: los aportes obreros (BPS obrero, FONASA obrero) los descuenta el empleador del salario del trabajador — no son un costo adicional para el empleador. El costo real del empleador es solo: jornal bruto + aportes patronales + cargas diferidas = ~72% adicional sobre el jornal. Algunos programas cometen el error de sumar los aportes obreros al costo — eso es incorrecto.

4.3 Cuadrillas tipo para cada rubro

El programa pre-carga la cuadrilla típica para cada tipo de rubro. El usuario puede modificarla según su realidad.

| RUBRO | CUADRILLA TÍPICA | RENDIM. DIARIO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Mampostería ladrillo | 1 Oficial + 1 Ayudante | 3-4 m²/día | Factor Uruguay -15% |
| Mampostería ticholo | 1 Oficial + 1 Ayudante | 4-5 m²/día | Más rápido que ladrillo |
| Bloque celular Retak | 1 Oficial + 1 Ayudante | 6-8 m²/día | 3× más rápido que ladrillo |
| Revoque grueso | 1 Oficial + 0.5 Ayudante | 8-12 m²/día | Variable por superficie |
| Revoque fino | 1 Oficial Finalista + 0.5 Ay. | 10-15 m²/día | Mayor calificación |
| Hormigón armado (colado) | 1 Of. Albañil + 1 Ay. | 0.5-1 m³/hora | Incluye vibrado |
| Armadura de hierro | 1 Of. Herrero + 1 Ay. | 80-120 kg/día | Corte + doblado + colocación |
| Encofrado (armado) | 1 Of. Carpintero + 1 Ay. | 6-10 m²/día | Variable por complejidad |
| Colocación cerámica piso | 1 Oficial + 0.5 Ay. | 8-12 m²/día | Formato estándar |
| Colocación porcellanato | 1 Oficial + 0.5 Ay. | 4-6 m²/día | Mayor cuidado y cortes |
| Colocación teja cerámica | 1 Oficial + 1 Ay. | 15-20 m²/día | En cubierta a pie de hombre |
| Pintura al agua (2 manos) | 1 Of. Finalista + 0.5 Ay. | 20-30 m²/día | Superficie lisa preparada |

5. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

La configuración define los parámetros globales que afectan todos los cálculos. El usuario la define una vez y el sistema la aplica a todos los proyectos.

5.1 Pantalla de Configuración — Estructura

⚙️ CONFIGURACIÓN — Secciones ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CONFIGURACIÓN GENERAL │ │ │ │ [Mi Empresa] [Jornales SUNCA] [Aportes Sociales] │ │ [Precios Base] [Mis Márgenes] [IVA] [Monedas] │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘

5.1.1 Mi Empresa

| CAMPO | DESCRIPCIÓN | USO |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Nombre del estudio o empresa | Aparece en PDF y certificaciones |
| RUT | Registro único tributario | En documentos formales |
| Dirección | Domicilio fiscal | En documentos formales |
| Teléfono y email | Contacto | En documentos formales |
| Logo | Imagen .png o .jpg | En encabezado de PDF y Excel |
| Arquitecto/Ing. responsable | Nombre y número de matrícula | En firma de documentos |

5.1.2 Jornales SUNCA — actualización

💡 Lógica de actualización de jornales El usuario ingresa solo el JORNAL BASE del Medio Oficial Albañil (Cat. V). Todos los demás se calculan automáticamente: Peón común Cat. I ......... Jornal base × 85% Ayudante Cat. IV .......... Jornal base × 95% Medio Oficial Cat. V ...... Jornal base × 100% ← EL USUARIO INGRESA ESTE Oficial Cat. VIII ......... Jornal base × 120% Oficial Finalista Cat. X .. Jornal base × 130% Capataz Cat. XII .......... Jornal base × 145% Fecha de vigencia: desde / hasta El programa guarda el historial → permite recalcular presupuestos antiguos

5.1.3 Aportes Sociales — configurables

| APORTE | % DEFAULT | NOTAS |
| --- | --- | --- |
| BPS Jubilación patronal | 7.50% | Editable — puede cambiar por decreto |
| BPS Enfermedad (FONASA) | 5.00% | Editable |
| BSE Accidentes | 4.50% | Editable — varía según riesgo de la obra |
| FRL — INEFOP | 0.25% | Editable |
| Aguinaldo | 8.33% | Fijo por ley — 1/12 del jornal anual |
| Salario vacacional | 4.17% | Fijo por ley |
| Licencia proporcional | 7.69% | Editable según convenio |
| Feriados | 3.85% | Editable |
| TOTAL APORTES | ~41% | Sobre jornal bruto — varía según convenio |
| FACTOR TOTAL (jornal + aportes) | ~172% | Costo real = jornal × 1.72 |

5.1.4 Mis Márgenes — por defecto

| CONCEPTO | DEFAULT | RANGO TÍPICO UY | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Gastos generales | 10% | 8-15% | Administración, oficina, transporte, comunicaciones |
| Imprevistos | 3% | 2-5% | Contingencias no previstas |
| Beneficio / Utilidad | 8% | 5-15% | Ganancia del constructor — configurable por proyecto |
| Factor rendimiento Uruguay | 15% | 10-20% | Reducción rendimiento por clima y condiciones |

💡 Márgenes por proyecto Los márgenes se configuran globalmente pero se pueden ajustar en cada proyecto. Ejemplo: para obras públicas el beneficio puede ser 5%, para obras privadas 10%. El programa muestra siempre el desglose claro para que el profesional decida.

5.1.5 IVA y monedas

| CONFIGURACIÓN | VALOR | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| IVA general construcción | 22% | Aplica a mayoría de rubros |
| IVA reducido | 10% | Para vivienda de interés social (MEVIR, etc.) |
| Exento de IVA | 0% | Obra pública en algunos casos — verificar |
| Moneda principal | UYU | Pesos uruguayos |
| Moneda alternativa 1 | UI | Unidades Indexadas — cotización BPS |
| Moneda alternativa 2 | USD | Dólares — cotización BCU del día |
| Conversión automática | Sí | El sistema busca cotización del día — o ingreso manual |

6. FLUJO DE PANTALLAS — UX COMPLETA

El programa tiene que guiar al usuario de forma natural. Nunca debe sentirse perdido.

6.1 Mapa de pantallas

🗺️ Navegación completa del programa INICIO └── Dashboard (mis proyectos + resumen) ├── [+ Nuevo Proyecto] → Wizard nuevo proyecto └── [Abrir Proyecto] → Vista proyecto ├── TAB: Presupuesto │ ├── Vista capítulos y rubros │ ├── Vista rubro → descompuesto (5 capas) │ └── Vista cómputo métrico ├── TAB: Certificaciones │ ├── Lista de certificaciones │ └── Nueva certificación / editar ├── TAB: Resumen │ ├── Resumen ejecutivo │ ├── Comparativo rubros │ └── Curva S de avance └── TAB: Exportar ├── PDF — presupuesto formal ├── PDF — certificación └── Excel completo BIBLIOTECA (acceso global) ├── Recetas (morteros, hormigones) ├── Materiales y precios ├── Sistemas constructivos └── Mis rubros personalizados CONFIGURACIÓN ├── Mi empresa ├── Jornales SUNCA ├── Aportes sociales ├── Mis márgenes └── IVA y monedas

6.2 Wizard de nuevo proyecto — 4 pasos

| PASO | TÍTULO | QUÉ SE DEFINE | LÓGICA DEL PROGRAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | La obra | Nombre, cliente, ubicación, fecha inicio | Genera código de proyecto automático |
| 2 | El contexto | Pública/privada, contrato/administración, moneda | Ajusta márgenes y IVA según tipo |
| 3 | Los márgenes | GG, imprevistos, beneficio, IVA — confirmación | Pre-llena con configuración global — editable |
| 4 | El arranque | ¿Empezar vacío o usar sistema constructivo? | Si elige sistema → carga rubros pre-armados |

6.3 Pantalla principal del presupuesto

📋 Vista presupuesto — lo que ve el usuario ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ RESIDENCIA GARCÍA · Juan García · UYU │ │ [Presupuesto] [Certificaciones] [Resumen] [Exportar] │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ TOTAL OBRA: $ 2.847.500 +IVA: $ 626.450 TOTAL: $3.473.950│ │ ████████████████░░░░░░░░░░░░░ Avance: 45% │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ▼ 01 · Trabajos Previos .................. $ 48.500 │ │ 01.01 Cartel de obra ........ gl 1 $ 12.000 │ │ 01.02 Inscripción BPS ....... gl 1 $ 36.500 │ │ │ │ ▼ 05 · Mampostería ........................ $ 487.250 │ │ 05.01 Muro ladrillo e=12cm .. m² 45 $ 2.850 $128.250 │ │ 05.02 Ticholo e=15cm ........ m² 120 $ 2.420 $290.400 │ │ [+ Agregar rubro] │ │ │ │ [+ Nuevo capítulo] │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

7. LÓGICA DE CÁLCULO — FÓRMULAS Y REGLAS

7.1 Fórmula del precio unitario

📐 Cálculo del precio unitario de un rubro COSTO MATERIALES = Σ (cantidad_material × precio_material × (1 + desperdicio%)) donde los materiales de receta = Σ (componente × cantidad_receta × precio_componente) COSTO MO BRUTA = Σ (horas_categoria × (jornal_categoria / 8 horas)) COSTO MO REAL = COSTO MO BRUTA × (1 + total_aportes%) total_aportes% = BPS_patron + BSE + FRL + aguinaldo + vacacional + licencia + feriados COSTOS DIRECTOS = COSTO MATERIALES + COSTO MO REAL GASTOS GENERALES = COSTOS DIRECTOS × GG% IMPREVISTOS = COSTOS DIRECTOS × imprevistos% BASE BENEFICIO = COSTOS DIRECTOS + GASTOS GENERALES + IMPREVISTOS BENEFICIO = BASE BENEFICIO × beneficio% PRECIO UNITARIO SIN IVA = BASE BENEFICIO + BENEFICIO IVA = PRECIO UNITARIO SIN IVA × IVA% PRECIO UNITARIO CON IVA = PRECIO UNITARIO SIN IVA + IVA

7.2 Fórmula del total de un rubro

📐 Del precio unitario al total CANTIDAD = resultado del cómputo métrico (o ingreso manual) Si hay cómputo métrico: CANTIDAD = Σ (L × A × H × cant) - Σ descuentos TOTAL RUBRO SIN IVA = PRECIO UNITARIO SIN IVA × CANTIDAD TOTAL IVA DEL RUBRO = IVA × CANTIDAD TOTAL RUBRO CON IVA = TOTAL RUBRO SIN IVA + TOTAL IVA DEL RUBRO

7.3 Fórmula del total de capítulo y obra

📐 Totales TOTAL CAPÍTULO = Σ TOTAL RUBRO de todos los rubros del capítulo TOTAL OBRA SIN IVA = Σ TOTAL CAPÍTULO de todos los capítulos (los GG, imprevistos y beneficio ya están incluidos en cada precio unitario) TOTAL IVA OBRA = Σ TOTAL IVA de todos los rubros (cada rubro puede tener tasa de IVA diferente — 22%, 10%, 0%) TOTAL OBRA CON IVA = TOTAL OBRA SIN IVA + TOTAL IVA OBRA

7.4 Reglas de negocio importantes

| REGLA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Precio global override | Si el usuario ingresa precio global directo, ese valor reemplaza el descompuesto sin borrarlo. Puede volver al descompuesto cuando quiera. |
| Recalculo automático | Cualquier cambio en precio de material, jornal o aporte recalcula todos los rubros afectados inmediatamente. |
| Factor rendimiento Uruguay | Se aplica como divisor sobre las horas teóricas: horas_reales = horas_teóricas / (1 - factor%). Configurable por proyecto. |
| Desperdicio de materiales | Se aplica como: cantidad_real = cantidad_teórica × (1 + desperdicio%). Configurable por material. |
| Moneda y conversión | Los precios se guardan siempre en UYU. La visualización en UI o USD es una conversión del día. Los presupuestos históricos mantienen el tipo de cambio original. |
| Cómputo métrico vinculado | Si existe cómputo métrico para un rubro, la cantidad del presupuesto se toma del cómputo. Si no hay cómputo, se ingresa manualmente. |
| Advertencias automáticas | El programa avisa si: espesor de muro no cumple normativa, falta impermeabilización bajo muro, obra en altura sin seguridad, dintel sin apoyo mínimo. |

8. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS PRE-CARGADOS

Un sistema constructivo es un paquete de rubros que siempre van juntos. El usuario elige el sistema y el programa genera todos los rubros automáticamente.

8.1 Sistemas de muro

| SISTEMA | RUBROS GENERADOS | ADVERTENCIAS AUTOMÁTICAS |
| --- | --- | --- |
| Muro ladrillo e=12cm interior | Mampostería + revoque grueso (2 caras) + revoque fino (1 cara) | — |
| Muro ladrillo e=25cm exterior | Mampostería + revoque impermeable ext. + revoque grueso int. + revoque fino int. | Verificar espesor según normativa departamental |
| Muro medianero ladrillo e=30cm | Mampostería + revoque grueso (2 caras) | Espesor mínimo normativo: 30cm |
| Muro exterior doble hoja 30cm | Ticholo 12 ext. + EPS + ticholo 12 int. + rev. imp. ext. + rev. grueso int. + rev. fino int. | Verificar aislación térmica UNIT 90 |
| Tabique ticholo e=8cm | Mampostería + revoque grueso (2 caras) + revoque fino (1 cara) | Solo para tabiques no portantes |
| Muro separativo ticholo e=20cm | Mampostería + revoque grueso (2 caras) + revoque fino (2 caras) | Verificar aislación acústica entre unidades |
| Muro bloque celular e=15cm | Mampostería Retak + revoque base especial + revoque fino | Usar solo adhesivo especial — no mortero común |

8.2 Sistemas de losa

| SISTEMA | RUBROS GENERADOS | ADVERTENCIAS |
| --- | --- | --- |
| Losa maciza e=12cm HA | Encofrado + armadura Ø10@20 + hormigón H-21 + curado | Verificar cálculo estructural para luces > 4m |
| Losa nervurada con bovedilla | Viguetas + bovedillas + capa compresión H-21 + encofrado perimetral | Peso menor — verificar con calculista |
| Losa pretensada | Losas pretensadas + capa compresión + relleno juntas | Sin encofrado — velocidad de obra |

8.3 Sistemas de cubierta

| SISTEMA | RUBROS GENERADOS | ADVERTENCIAS |
| --- | --- | --- |
| Cubierta teja colonial s/madera | Tijera + correas + entablonado + fieltro + teja + caballetes + canalón + bajada | Pendiente mínima 30% — verificar altura de chimenea |
| Cubierta chapa prepintada | Tijera + correas + chapa + tornillos + cumbrera + canalón + bajada | Pendiente mínima 10% |
| Azotea no transitable | Hormigón pendiente + alisado + membrana 4mm + gravilla | Pendiente mínima 2% — media caña en encuentros |
| Azotea transitable | Hormigón pendiente + alisado + membrana + EPS + loseta sobre pies | No caminar sobre membrana sin protección |

9. GESTIÓN DE PRECIOS — ACTUALIZACIÓN E HISTORIAL

Los precios de materiales en Uruguay cambian frecuentemente. El sistema debe hacer la actualización lo más simple posible.

9.1 Tipos de precio en el sistema

| TIPO | DEFINICIÓN | LÓGICA |
| --- | --- | --- |
| Precio de referencia | Precio estándar en biblioteca global | El usuario lo actualiza cuando cambia el mercado |
| Precio de proyecto | Precio específico para un proyecto | Override del precio de referencia — no afecta otros proyectos |
| Precio histórico | Precio vigente a una fecha | Guardado automáticamente con fecha — para auditoría |
| Precio de proveedor | Cotización de un proveedor específico | Vinculado a nombre de proveedor y fecha de cotización |

9.2 Actualización masiva de precios

💡 Cómo actualiza precios el usuario OPCIÓN A — Material por material: Ir a Biblioteca → Materiales → buscar → cambiar precio → guardar El sistema recalcula todos los rubros afectados automáticamente OPCIÓN B — Actualización por categoría: 'Actualizar todos los cementos +5%' → el sistema aplica el ajuste Útil cuando hay inflación generalizada en una categoría OPCIÓN C — Importar desde Excel: El usuario exporta la lista de materiales → actualiza precios en Excel → importa Ideal para actualización masiva periódica OPCIÓN D — Comparar con cotización anterior: 'Mostrar variación de precios desde MM/YYYY' El sistema muestra qué materiales subieron y cuánto

9.3 Historial de precios

El sistema guarda automáticamente cada cambio de precio con fecha. Esto permite:

- Recalcular un presupuesto con los precios de una fecha específica

- Ver la evolución del costo de una obra en el tiempo

- Comparar el presupuesto original vs. el costo real

- Auditar cambios de precios en obras con certificación

- Actualizar la certificación con precios de la fecha de ejecución

10. EXPORTACIONES — PDF Y EXCEL

10.1 Exportación PDF — Presupuesto formal

| SECCIÓN | CONTENIDO |
| --- | --- |
| Portada | Logo empresa, nombre proyecto, cliente, fecha, número de presupuesto |
| Datos de la obra | Ubicación, tipo, contrato, moneda, vigencia del presupuesto |
| Resumen ejecutivo | Total por capítulo, total obra sin/con IVA, gráfico de torta por capítulo |
| Presupuesto detallado | Capítulos → rubros con código, descripción, unidad, cantidad, PU, total |
| Condiciones | Tiempo de validez, forma de pago, ajuste por variación de precios |
| Firma | Nombre, matrícula, sello profesional |

10.2 Exportación PDF — Certificación

| SECCIÓN | CONTENIDO |
| --- | --- |
| Encabezado | Proyecto, período, número de certificación, fecha |
| Tabla de certificación | Rubro, unidad, cant. total, cant. anterior, cant. período, cant. acumulada, saldo |
| Importes | Importe período, importe acumulado, saldo a ejecutar |
| Barra de avance | % avance global visual |
| Firmas | Constructor + comitente |

10.3 Exportación Excel — completo

| HOJA | CONTENIDO |
| --- | --- |
| Resumen | KPIs del proyecto — totales, avance, comparativo presupuesto/real |
| Presupuesto | Tabla completa de rubros con fórmulas editables |
| Descompuesto | Un rubro por sección con materiales, MO y aportes detallados |
| Cómputo métrico | Hojas de medición por rubro |
| Certificaciones | Todas las certificaciones del proyecto en columnas comparables |
| Materiales | Lista de todos los materiales con precios — para actualización |
| Jornales | Tabla de categorías y aportes sociales vigentes |

💡 El Excel exportado es editable A diferencia de muchos programas que exportan un PDF inamovible, el Excel de PresupuestOra mantiene las fórmulas activas. El usuario puede: • Ajustar cantidades directamente en Excel • Cambiar precios y ver el efecto inmediato • Agregar columnas de seguimiento de costos reales • Compartir con el comitente para revisión conjunta Los cambios en Excel NO se sincronizan de vuelta al programa — es una copia de trabajo.

— PresupuestOra · Arquitectura del Sistema · Versión 0.1 · Mayo 2026 —