🏗️

PresupuestOra

RUBRADO COMPLETO DE OBRA — Uruguay

Basado en el Rubrado SAU 2022 — Ampliado y mejorado

Versión 0.1 · Mayo 2026 · Documento vivo

📋 Contenido de este documento Este documento desarrolla los capítulos que faltan en el Rubrado SAU 2022: • CAP. A — Cubiertas (teja, chapa, plana, elementos) • CAP. B — Instalación de gas • CAP. C — Calefacción y climatización • CAP. D — Energías renovables • CAP. E — Obras exteriores completo • CAP. F — Parrilleros y chimeneas • CAP. G — Instalaciones embutidas en albañilería • CAP. H — Estructura metálica ampliada • CAP. I — Seguridad en obra • CAP. J — Honorarios profesionales • CAP. K — Capítulos SAU mejorados (viga de arriostre, dinteles, bloque celular)

CAP. A — CUBIERTAS

El capítulo más importante que falta en la SAU. En Uruguay no hay obra sin techo y presupuestar la estructura sin la cubierta es un presupuesto incompleto. Incluye estructura, material de cobertura y todos los elementos accesorios.

A.1 ESTRUCTURA DE CUBIERTA — Madera

La estructura de madera es la más usada en Uruguay para cubiertas de teja y chapa en vivienda. Se trabaja con madera de pino tratado o eucaliptus.

| CÓD. | RUBRO | UNID. | RENDIM. | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1.1 | Tijera de madera pino tratado — simple | ml | 0.8 h/ml | Para luces hasta 6m |
| A.1.2 | Tijera de madera pino tratado — doble | ml | 1.2 h/ml | Para luces de 6 a 10m |
| A.1.3 | Correa de pino tratado 2"×4" | ml | 0.2 h/ml | Separación típica 60-80cm |
| A.1.4 | Correa de pino tratado 2"×6" | ml | 0.25 h/ml | Para mayor separación o carga |
| A.1.5 | Cumbrera de madera | ml | 0.3 h/ml | Pieza superior de la tijera |
| A.1.6 | Alero de madera tablón 1"×6" | ml | 0.4 h/ml | Vuelo típico 40-60cm |
| A.1.7 | Entablonado de madera 1"×4" s/correas | m² | 0.6 h/m² | Base para membrana o teja |
| A.1.8 | Tratamiento preservante madera | m² | — | Aceite de linaza o preservante CCA |

⚠️ Importante en Uruguay La madera de pino sin tratamiento se pudre en 3-5 años en zonas húmedas. Todo elemento de madera en cubierta debe ser pino tratado autoclave o tener tratamiento preservante. El programa debe advertir esto automáticamente.

A.2 CUBIERTAS DE TEJA — Las más usadas en vivienda uruguaya

A.2.1 Teja cerámica colonial

La más usada en Uruguay para vivienda. Requiere pendiente mínima del 30%. Se coloca sobre membrana asfáltica + entablonado o directamente sobre correas con fieltro.

| CÓD. | RUBRO | UNID. | CANT./m² | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2.1 | Fieltro asfáltico 15kg s/entablonado | m² | 1.05 m²/m² | 15% solape |
| A.2.2 | Teja colonial cerámica colocada | m² | 16-18 ud/m² | Mortero de asiento 1:3 en caballetes |
| A.2.3 | Caballete de teja colonial | ml | 1 ud/ml | En cumbrera y limahoyas |
| A.2.4 | Teja de remate en alero | ml | 3-4 ud/ml | Fijadas con mortero |
| A.2.5 | Membrana bajo teja c/geotextil | m² | 1.1 m²/m² | Para zonas de lluvia intensa |

A.2.2 Teja de hormigón

Mayor peso que la cerámica (55-60 kg/m² vs 40-45 kg/m²). Requiere estructura más resistente. Mejor aislación acústica. Larga duración.

| CÓD. | RUBRO | UNID. | CANT./m² | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2.6 | Teja de hormigón colocada | m² | 10-12 ud/m² | Pendiente mínima 25% |
| A.2.7 | Caballete de hormigón | ml | 1 ud/ml | En cumbrera |

A.2.3 Teja asfáltica (pizarra)

Para pendientes bajas (mínimo 15%). Liviana, económica, fácil colocación. Cada vez más usada en Uruguay en techos de baja pendiente y construcción en seco.

| CÓD. | RUBRO | UNID. | CANT./m² | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2.8 | Teja asfáltica colocada s/entablonado | m² | 3-4 paquetes/m² | Clavada + sellada en bordes |
| A.2.9 | Entablonado OSB 9mm s/correas | m² | — | Base obligatoria para teja asfáltica |

A.3 CUBIERTAS DE CHAPA

A.3.1 Chapa galvanizada acanalada

La más económica. Muy usada en galpones, garajes y construcciones secundarias. En Uruguay se usa mucho en interior del país y en zonas rurales.

| CÓD. | RUBRO | UNID. | CAL. | CANT./m² | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.3.1 | Chapa galvanizada acanalada colocada | m² | N°27 | 1.1 m²/m² | 10% solape lateral |
| A.3.2 | Chapa galvanizada acanalada colocada | m² | N°25 | 1.1 m²/m² | Mayor espesor — más durable |
| A.3.3 | Tornillo autoroscante con arandela | ud | — | 8-10 ud/m² | Fijación a correa |
| A.3.4 | Babeta de chapa galvanizada en alero | ml | — | — | Remate inferior |

A.3.2 Chapa prepintada

Mayor calidad estética que la galvanizada. Disponible en varios colores. Muy usada en vivienda de calidad media y alta en Uruguay.

| CÓD. | RUBRO | UNID. | ESPESOR | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.3.5 | Chapa prepintada tipo teja colocada | m² | 0.4mm | Estética similar a teja — muy popular |
| A.3.6 | Chapa prepintada acanalada colocada | m² | 0.4mm | Para pendientes bajas |
| A.3.7 | Chapa trapezoidal prepintada | m² | 0.5mm | Mayor resistencia estructural |

A.3.3 Chapa sándwich con aislación

Dos chapas con núcleo de poliuretano expandido. Excelente aislación térmica y acústica. Muy usada en galpones industriales y creciendo en vivienda.

| CÓD. | RUBRO | UNID. | ESPESOR | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.3.8 | Panel sándwich cubierta e=40mm | m² | 40mm | Aislación básica |
| A.3.9 | Panel sándwich cubierta e=60mm | m² | 60mm | Aislación media — recomendado |
| A.3.10 | Panel sándwich cubierta e=80mm | m² | 80mm | Aislación alta — frigoríficos y climas extremos |

A.4 AZOTEAS Y CUBIERTAS PLANAS

Las azoteas en Uruguay tienen un problema crónico: las filtraciones. Es el rubro que más reclamos genera post-obra. El sistema de impermeabilización es crítico.

| CÓD. | RUBRO | UNID. | ESPESOR | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.4.1 | Hormigón poroso para relleno y pendiente e=8cm | m² | 8 cm | Pendiente mínima 2% hacia desagüe |
| A.4.2 | Alisado de arena y portland e=2cm | m² | 2 cm | Base para impermeabilización |
| A.4.3 | Membrana asfáltica soldable 4mm c/geotextil | m² | 4 mm | Impermeabilización principal |
| A.4.4 | Membrana asfáltica soldable 4mm c/aluminio | m² | 4 mm | Para azotea no transitable |
| A.4.5 | EPS espuma plast en placas e=3cm s/membrana | m² | 3 cm | Aislación térmica sobre membrana |
| A.4.6 | Gravilla sobre membrana e=4cm | m² | 4 cm | Protección UV de membrana — azotea no transitable |
| A.4.7 | Loseta de hormigón prefabricada s/membrana | m² | — | Azotea transitable — apoyada en pies |
| A.4.8 | Pretil de hormigón armado | ml | — | Remate perimetral de azotea |
| A.4.9 | Gárgola de PVC para desagüe de azotea | ud | — | Mínimo 1 cada 50m² de azotea |
| A.4.10 | Conformación de media caña en encuentros | ml | — | Crítico — evita filtraciones en bordes |

⚠️ Advertencia automática del programa Cuando el usuario presupuesta una azotea, el programa debe recordar: 1. Pendiente mínima 2% — sin pendiente el agua se acumula y penetra 2. Media caña en todos los encuentros muro-losa — el punto más vulnerable 3. Membrana hasta 20cm de altura en muros perimetrales 4. Gárgola de desagüe dimensionada correctamente 5. Nunca caminar sobre la membrana sin protección — se pincha

A.5 ELEMENTOS DE CUBIERTA

| CÓD. | RUBRO | UNID. | MATERIAL | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.5.1 | Canalón de zinc desarrollado 33cm | ml | Zinc N°27 | Para recolección agua pluvial |
| A.5.2 | Canalón de PVC semicircular Ø100mm | ml | PVC | Más económico — menor durabilidad |
| A.5.3 | Canalón de chapa galvanizada | ml | Chapa N°24 | Para grandes volúmenes de agua |
| A.5.4 | Bajada pluvial PVC Ø75mm | ml | PVC | Bajada interior o exterior |
| A.5.5 | Bajada pluvial PVC Ø100mm | ml | PVC | Para grandes superficies |
| A.5.6 | Babeta de zinc en encuentro muro-cubierta | ml | Zinc | Crítico — evita infiltración lateral |
| A.5.7 | Vierteaguas de zinc en alero | ml | Zinc | Remate inferior de cubierta |
| A.5.8 | Cumbrera de chapa galvanizada | ml | Chapa N°24 | Cierre superior de dos aguas |
| A.5.9 | Limahoya de zinc | ml | Zinc | Encuentro de dos paños de cubierta |
| A.5.10 | Claraboya de policarbonato c/marco | ud | Policarbonato | Iluminación natural — varios tamaños |
| A.5.11 | Lucernario fijo de aluminio y vidrio | ud | Aluminio+vidrio | Mayor calidad — hermético |

CAP. B — INSTALACIÓN DE GAS

Falta completamente en la SAU. En Uruguay casi toda vivienda tiene gas — natural (OSE Gas) o garrafa. La instalación debe ser realizada por técnico matriculado y habilitada por OSE Gas o el organismo correspondiente.

B.1 TIPOS DE INSTALACIÓN EN URUGUAY

| TIPO | DESCRIPCIÓN | HABILITACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Gas natural — OSE Gas | Red de distribución subterránea. Disponible en Montevideo y algunas ciudades del interior. | OSE Gas — técnico habilitado |
| Gas licuado — garrafa 13kg | La más usada en interior del país y zonas sin red. | Libre — sin habilitación especial |
| Gas a granel — tanque | Para consumos altos o zonas rurales. Tanque enterrado o superficial. | Empresa distribuidora + habilitación |

B.2 RUBROS DE INSTALACIÓN DE GAS

| CÓD. | RUBRO | UNID. | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- |
| B.2.1 | Cañería de cobre Ø1/2" para gas | ml | Más durable — recomendada para embutir |
| B.2.2 | Cañería de cobre Ø3/4" para gas | ml | Para ramales principales |
| B.2.3 | Cañería multicapa Ø20mm para gas | ml | Alternativa al cobre — más flexible |
| B.2.4 | Llave de paso esférica Ø1/2" | ud | Una por artefacto + una general |
| B.2.5 | Llave de paso esférica Ø3/4" | ud | En ramal principal |
| B.2.6 | Regulador de presión individual | ud | Para garrafa — una por punto |
| B.2.7 | Regulador centralizado con bypass | ud | Para instalación con tanque |
| B.2.8 | Conexión flexible a artefacto (cocina) | ud | Max 1.20m — no embutir en muro |
| B.2.9 | Conexión flexible a calefón o caldera | ud | Manguera certificada para gas |
| B.2.10 | Detector de gas natural (metano) | ud | Colocar en parte alta del local |
| B.2.11 | Detector de gas licuado (propano/butano) | ud | Colocar en parte baja del local |
| B.2.12 | Tramitación habilitación OSE Gas | gl | Honorario técnico + trámite |
| B.2.13 | Prueba de estanqueidad certificada | gl | Obligatoria — a presión de aire |
| B.2.14 | Ventilación de local con artefactos a gas | gl | Obligatoria — aberturas mínimas por normativa |

⚠️ Normativa Uruguay — Gas • Todo local con artefactos a gas debe tener ventilación permanente — mínimo 1/4 de la sección del conducto de evacuación • El gas licuado es más pesado que el aire — el detector va abajo, la ventilación va abajo • El gas natural es más liviano — el detector va arriba, la ventilación va arriba • Las cañerías embutidas en muros deben ser de cobre o multicapa — nunca hierro galvanizado • Toda instalación debe ser probada a 1.5 veces la presión de trabajo antes de habilitar

CAP. C — CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

La SAU solo incluye el split de aire acondicionado. En Uruguay el frío es real y la calefacción es parte integral de cualquier vivienda. Este capítulo cubre todos los sistemas.

C.1 CALEFACCIÓN CENTRAL — Radiadores

El sistema más usado en vivienda de calidad media y alta en Uruguay. Agua caliente generada por caldera circula por radiadores en cada ambiente.

| CÓD. | RUBRO | UNID. | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- |
| C.1.1 | Caldera a gas natural — hasta 24.000 kcal/h | ud | Para viviendas hasta 150m² |
| C.1.2 | Caldera a gas natural — hasta 36.000 kcal/h | ud | Para viviendas 150-250m² |
| C.1.3 | Caldera a gasoil — hasta 24.000 kcal/h | ud | Para zonas sin red de gas |
| C.1.4 | Radiador de aluminio por sección | ud | Cada sección = aprox 150 kcal/h |
| C.1.5 | Radiador de hierro fundido por sección | ud | Mayor inercia térmica — más durable |
| C.1.6 | Cañería de cobre Ø3/4" para calefacción | ml | Red de distribución agua caliente |
| C.1.7 | Bomba circuladora de agua | ud | Una por circuito |
| C.1.8 | Vaso de expansión | ud | Obligatorio en sistema cerrado |
| C.1.9 | Válvula termostática por radiador | ud | Control individual de temperatura |

C.2 PISO RADIANTE

Crecimiento importante en Uruguay. Confort superior al radiador — calor desde el suelo. Requiere planificación antes de la losa o contrapiso.

| CÓD. | RUBRO | UNID. | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- |
| C.2.1 | Piso radiante eléctrico — cable calefactor | m² | Para áreas pequeñas — baños, cocinas |
| C.2.2 | Piso radiante hidrónico — tubo PEX Ø16mm | m² | Para toda la vivienda — más eficiente |
| C.2.3 | Aislante EPS bajo tubo radiante e=3cm | m² | Obligatorio — evita pérdida calor hacia abajo |
| C.2.4 | Mortero de cubrimiento sobre tubo e=5cm | m² | Capa que cubre los tubos |
| C.2.5 | Colector de circuitos piso radiante | ud | Un colector por zona o piso |

C.3 CHIMENEAS Y ESTUFAS

Muy populares en Uruguay — especialmente en interior del país. Combinan calefacción con estética. Requieren cálculo de tiraje y sección de chimenea.

| CÓD. | RUBRO | UNID. | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- |
| C.3.1 | Chimenea de doble combustión de hierro fundido | ud | Alta eficiencia — hasta 80% rendimiento |
| C.3.2 | Salamandra de hierro fundido | ud | La más económica — común en interior del país |
| C.3.3 | Estufa a leña de alto rendimiento | ud | Con acumulador de calor cerámico |
| C.3.4 | Caño de acero inoxidable Ø150mm para chimenea | ml | Aislado doble pared — el más seguro |
| C.3.5 | Caño de acero inoxidable Ø200mm para chimenea | ml | Para hogar abierto o grande |
| C.3.6 | Sombrero de chimenea acero inoxidable | ud | Evita entrada de lluvia y viento |
| C.3.7 | Placa de vidrio refractario para chimenea | ud | Para chimeneas con vista al fuego |

💡 Regla de tiraje para chimeneas en Uruguay La chimenea debe superar en al menos 50cm la cumbrera más alta dentro de 3m horizontales. En Montevideo el viento del sur es determinante — chimeneas bajas tienen problemas de tiraje. El programa debe recordar verificar la altura de chimenea antes de presupuestar.

CAP. D — ENERGÍAS RENOVABLES

Uruguay es líder mundial en energías renovables — más del 95% de la electricidad es renovable. Sin embargo la SAU no tiene ningún rubro. Este capítulo cubre los sistemas más usados en vivienda.

D.1 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

| CÓD. | RUBRO | UNID. | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- |
| D.1.1 | Panel solar fotovoltaico 400W monocristalino | ud | El más eficiente — ocupa menos superficie |
| D.1.2 | Estructura soporte para panel solar — cubierta | ud | Aluminio anodizado — inclinación fija |
| D.1.3 | Inversor solar monofásico 3kW | ud | Para 6-8 paneles — vivienda chica |
| D.1.4 | Inversor solar monofásico 5kW | ud | Para 10-12 paneles — vivienda mediana |
| D.1.5 | Cableado DC paneles a inversor | gl | Cable solar 4mm² — resistente a UV |
| D.1.6 | Medidor bidireccional UTE | ud | Obligatorio para inyección a red |
| D.1.7 | Tramitación conexión UTE (Net Metering) | gl | Honorario técnico + trámite UTE |
| D.1.8 | Batería de litio 5kWh | ud | Almacenamiento — para uso nocturno |

D.2 CALENTAMIENTO SOLAR DE AGUA

Muy usado en Uruguay — existen subsidios del MIEM. En vivienda de 3-4 personas un sistema de 200 litros cubre el 70-80% del agua caliente sanitaria.

| CÓD. | RUBRO | UNID. | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- |
| D.2.1 | Calefón solar 150 litros c/2 colectores | ud | Para 2-3 personas |
| D.2.2 | Calefón solar 200 litros c/2 colectores | ud | Para 3-4 personas — el más común |
| D.2.3 | Calefón solar 300 litros c/3 colectores | ud | Para 5-6 personas o agua para calefacción |
| D.2.4 | Estructura soporte colector solar — cubierta | ud | Inclinación óptima 35° en Uruguay |
| D.2.5 | Cañería de conexión colector-tanque | gl | Cobre aislado — evita pérdidas calor |

CAP. E — OBRAS EXTERIORES

La SAU cubre muy poco las obras exteriores. En Uruguay las obras exteriores representan en promedio el 15-20% del costo total de una vivienda.

E.1 CERCOS Y LÍMITES

| CÓD. | RUBRO | UNID. | ALTURA | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E.1.1 | Muro de cierre de ladrillo revocado | ml | H variable | Con pilares cada 3m |
| E.1.2 | Tapial de hormigón prefabricado | ml | 2.00m | Paneles + pilares — rápido y económico |
| E.1.3 | Cerco tejido galvanizado N°14 H=2.00m | ml | 2.00m | Más económico — con postes |
| E.1.4 | Cerco de madera tabla horizontal | ml | H variable | Estética — requiere mantenimiento |
| E.1.5 | Pilar de ladrillo para cerco H=1.80m | ud | 1.80m | Cada 3-4m en cerco de tejido |
| E.1.6 | Alambrado rural liso 4 hebras c/postes | ml | 1.20m | Para predios rurales grandes |

E.2 PAVIMENTOS EXTERIORES

| CÓD. | RUBRO | UNID. | ESPESOR | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E.2.1 | Hormigón simple exterior e=10cm | m² | 10cm | Para veredas y accesos peatonales |
| E.2.2 | Hormigón armado exterior e=12cm | m² | 12cm | Para acceso vehicular — con malla |
| E.2.3 | Adoquín de hormigón 20×10×6cm | m² | 6cm | Muy usado en Uruguay — con cama de arena |
| E.2.4 | Adoquín de granito | m² | 10-12cm | Restauración y obra de calidad |
| E.2.5 | Tosca compactada | m² | 15cm | Para accesos rurales y estacionamientos grandes |
| E.2.6 | Balasto compactado | m² | 10cm | Estacionamientos — permeable |
| E.2.7 | Deck de madera tratada exterior | m² | — | Pino tratado o madera dura |
| E.2.8 | Vereda perimetral de hormigón e=8cm | m² | 8cm | Alrededor de vivienda — contro humedad |

E.3 DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR

Uno de los capítulos más olvidados. En Uruguay las lluvias intensas generan serios problemas si el drenaje no está bien resuelto.

| CÓD. | RUBRO | UNID. | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- |
| E.3.1 | Canaleta prefabricada de hormigón con reja | ml | Para patios y accesos |
| E.3.2 | Boca de tormenta con reja y marco de hierro | ud | Cada 50m² de área drenada |
| E.3.3 | Drenaje perimetral de fundación — caño PEAD | ml | Crítico en suelos arcillosos |
| E.3.4 | Pozo de infiltración de 1.20m Ø | ud | Para absorción de excedentes pluviales |
| E.3.5 | Cañería PVC pluvial Ø110mm exterior | ml | Conexión canaleta a pozo o red |

E.4 PILETAS DE NATACIÓN

| CÓD. | RUBRO | UNID. | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- |
| E.4.1 | Pileta de poliéster prefabricada 7.5×3.5×1.4m | ud | La SAU solo tiene esta — instalada |
| E.4.2 | Pileta de hormigón armado — excavación | m³ | La más durable — requiere impermeabilización |
| E.4.3 | Pileta de hormigón armado — estructura HA | m³ | Paredes y fondo armado |
| E.4.4 | Impermeabilización de pileta HA | m² | Membrana + microcemento o gresite |
| E.4.5 | Pileta de liner PVC — estructura HA | m² | Alternativa económica al gresite |
| E.4.6 | Bomba filtrante para pileta hasta 50m³ | ud | Con filtro de arena |
| E.4.7 | Dosificador automático de cloro | ud | Mantenimiento simplificado |
| E.4.8 | Escalera de acero inoxidable para pileta | ud | 316L — resistente al cloro |
| E.4.9 | Iluminación subacuática LED | ud | Por punto de luz |

E.5 JARDÍN Y PAISAJISMO

| CÓD. | RUBRO | UNID. | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- |
| E.5.1 | Tierra vegetal — suministro y extensión | m³ | Capa de 15cm para jardín |
| E.5.2 | Siembra de césped por semilla | m² | Grama bermuda o ray grass según zona |
| E.5.3 | Colocación de césped en tepes | m² | Resultado inmediato — más caro |
| E.5.4 | Sistema de riego por aspersión | m² | Con programador automático |
| E.5.5 | Sistema de riego por goteo | m² | Para jardines con plantas — más eficiente |
| E.5.6 | Árbol nativo mediano — colocación | ud | Anacahuita, tala, sauce — con tutores |

CAP. F — PARRILLEROS Y CHIMENEAS DE OBRA

El parrillero es casi obligatorio en vivienda unifamiliar uruguaya. No existe en la SAU. Tiene materiales especiales — ladrillo refractario, mortero refractario — y requiere conocimiento técnico específico.

F.1 TIPOS DE PARRILLERO EN URUGUAY

| TIPO | DESCRIPCIÓN | PARTICULARIDAD |
| --- | --- | --- |
| Parrillero simple | Hogar con cajón de cenizas y rejilla. Sin campana. | El más económico — humo va directo al exterior |
| Parrillero con campana | Campana recolectora sobre el fuego + chimenea. | El más común en Uruguay |
| Parrillero interior con extracción | Va dentro de la vivienda — requiere extractor potente. | Peligroso sin buena ventilación — normativa estricta |
| Parrillero de bóveda | Cielorraso de ladrillo en bóveda de cañón. | Alta calidad — especialización en mano de obra |

F.2 RUBROS DE PARRILLERO

| CÓD. | RUBRO | UNID. | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- |
| F.2.1 | Excavación y fundación de parrillero | gl | Dado de hormigón 20×20cm bajo pilares |
| F.2.2 | Mampostería ladrillo macizo — estructura parrillero | m² | Mortero común — partes externas |
| F.2.3 | Contrafuego ladrillo refractario | m² | Mortero refractario — cara interna del hogar |
| F.2.4 | Cajón de cenizas con puerta de hierro | ud | Acceso inferior para limpieza |
| F.2.5 | Rejilla metálica regulable en altura | ud | Hierro Ø12mm — separación 15mm |
| F.2.6 | Campana de ladrillo sobre hogar | gl | Paredes convergentes — ángulo 60° |
| F.2.7 | Caño de acero inoxidable Ø200mm chimenea | ml | Aislado doble pared — hasta cumbrera |
| F.2.8 | Sombrero de chimenea Ø200mm | ud | Evita entrada de lluvia |
| F.2.9 | Mesada de granito gris 0.60m de ancho | ml | Lateral al hogar — trabajo y apoyo |
| F.2.10 | Mesada de hormigón arena y portland lustrado | ml | Alternativa económica al granito |
| F.2.11 | Bóveda de ladrillo en cielorraso parrillero | m² | Ladrillo a sardinel — requiere cimbra |
| F.2.12 | Revoque de cal en bóveda de parrillero | m² | Cal pura — resiste calor mejor que cemento |
| F.2.13 | Horno de barro o refractario | ud | Adosado al parrillero — optativo |

💡 Mortero refractario — Dosificación especial El mortero común no sirve para el interior del hogar — se fisura con el calor. Dosificación mortero refractario: 1 parte cemento refractario + 3 partes arcilla refractaria + agua O bien: producto industrial premezclado (Thermex, Refrasil, etc.) Espesor mínimo de contrafuego: 12cm (1 ladrillo de canto) Nunca usar ladrillo hueco (ticholo) en zona de fuego — se rompe.

CAP. G — INSTALACIONES EMBUTIDAS EN ALBAÑILERÍA

El capítulo más olvidado en los presupuestos uruguayos. Cuando el electricista o el plomero llega y el muro ya está revocado, el costo se multiplica. Estos rubros deben presupuestarse ANTES del revoque.

⚠️ Regla de oro en obra El orden correcto es: 1° Levantar el muro 2° Embutir todas las instalaciones 3° REVOCAR Si se invierte el orden el costo puede triplicarse. El programa debe advertir este orden en el presupuesto automáticamente.

G.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EMBUTIDAS

| CÓD. | RUBRO | UNID. | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- |
| G.1.1 | Picado de canal en muro para conduit | ml | 5cm ancho × 3cm profundidad — a mano o amoladora |
| G.1.2 | Conduit PVC Ø20mm embutido en muro | ml | Para circuitos de iluminación y tomacorrientes |
| G.1.3 | Conduit PVC Ø25mm embutido en muro | ml | Para circuitos de mayor sección |
| G.1.4 | Caja rectangular embutida PVC 4×2" | ud | Para tomacorrientes e interruptores |
| G.1.5 | Caja octogonal embutida PVC | ud | Para luminarias en techo o pared |
| G.1.6 | Caja de pase 10×10cm embutida | ud | Para derivaciones de circuito |
| G.1.7 | Tapado y resane de canal eléctrico | ml | Mortero común + revoque de terminación |
| G.1.8 | Murete para medidor UTE | ud | Ladrillo + revoque — frente a calle |
| G.1.9 | Conduit embutido en losa — durante hormigonado | ml | Colocar antes de hormigonar la losa |

G.2 INSTALACIONES SANITARIAS EMBUTIDAS

| CÓD. | RUBRO | UNID. | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- |
| G.2.1 | Picado de canal en muro para cañería Ø1/2" | ml | Para agua fría y caliente |
| G.2.2 | Picado de canal en muro para cañería Ø3/4" | ml | Para ramal principal |
| G.2.3 | Tapado y resane de canal sanitario | ml | Mortero de cemento — más resistente |
| G.2.4 | Pasatubos en muro — perforación Ø hasta 110mm | ud | Para cañerías de desagüe que atraviesan muro |
| G.2.5 | Pasatubos en losa — perforación Ø hasta 110mm | ud | Colocar manga antes de hormigonar losa |

CAP. H — ESTRUCTURA METÁLICA AMPLIADA

La SAU tiene muy poco. Este capítulo cubre todos los elementos metálicos frecuentes en obra uruguaya.

H.1 ESTRUCTURAS METÁLICAS

| CÓD. | RUBRO | UNID. | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- |
| H.1.1 | Columna metálica perfil HEB — elaborada y montada | kg | Incluye corte, soldadura y pintura antióxido |
| H.1.2 | Viga metálica perfil IPN — elaborada y montada | kg | Para dinteles grandes y estructuras industriales |
| H.1.3 | Cercha metálica para cubierta | kg | Perfiles ángulo o tubo — para luces grandes |
| H.1.4 | Estructura para tanque elevado | kg | Perfiles + escalera + plataforma |

H.2 ESCALERAS METÁLICAS

| CÓD. | RUBRO | UNID. | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- |
| H.2.1 | Escalera de hierro con peldaños de madera | ml | Zancas de perfil UPN + peldaños machimbre |
| H.2.2 | Escalera de hierro con peldaños de chapa | ml | Chapa antideslizante estriada |
| H.2.3 | Escalera marinera de hierro redondo Ø25mm | ml | Acceso a azotea o tanque |

H.3 BARANDAS Y PASAMANOS

| CÓD. | RUBRO | UNID. | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- |
| H.3.1 | Baranda de hierro tubular — estilo moderno | ml | Tubo 38mm + balaustres verticales |
| H.3.2 | Baranda de acero inoxidable con cable tensado | ml | Alta calidad — bajo mantenimiento |
| H.3.3 | Baranda de hierro forjado — estilo clásico | ml | Con terminaciones artesanales |
| H.3.4 | Pasamano de madera dura sobre baranda | ml | Roble, eucaliptus duro, guatambú |

H.4 PORTONES Y REJAS

| CÓD. | RUBRO | UNID. | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- |
| H.4.1 | Portón de garage batiente 2 hojas 2.40×2.10m | ud | Chapa doblada BWG18 + herrajes |
| H.4.2 | Portón de garage corredizo 2.40×2.10m | ud | Con riel y ruedas — más práctico |
| H.4.3 | Motor para portón batiente | ud | Automatización — incluye control remoto |
| H.4.4 | Motor para portón corredizo | ud | Más económico que el batiente |
| H.4.5 | Reja de seguridad para ventana 1.40×1.10m | ud | Hierro Ø16mm — soldada |
| H.4.6 | Pergola metálica tubo cuadrado 40×40mm | m² | Con cubierta de policarbonato opcional |

CAP. I — SEGURIDAD EN OBRA

La SAU tiene algunos elementos de seguridad dispersos en precios indirectos. En Uruguay la normativa de seguridad en obra es obligatoria y tiene costo real significativo que debe presupuestarse.

I.1 PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

| CÓD. | RUBRO | UNID. | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- |
| I.1.1 | Plan de seguridad y salud en obra | gl | Obligatorio en obras > cierto monto. Técnico prevencionista |
| I.1.2 | Responsable de seguridad — honorario mensual | mes | Técnico prevencionista matriculado |
| I.1.3 | Señalización reglamentaria de obra | gl | Carteles, prohibiciones, obligaciones |
| I.1.4 | Vallado perimetral de protección H=2.00m | ml | Chapa o tabla — obliga en zona urbana |

I.2 ANDAMIOS — Por tipo y configuración

La SAU pone solo 'tramo sin tablón' como precio semanal. Falta mucho detalle que afecta significativamente el costo.

| CÓD. | RUBRO | UNID. | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- |
| I.2.1 | Andamio tubular — alquiler por m² de fachada/semana | m²/sem | Hasta 6m de altura — con tablones |
| I.2.2 | Andamio tubular — alquiler altura 6-12m | m²/sem | Requiere arriostramiento a estructura |
| I.2.3 | Montaje y desmontaje de andamio | m² | Mano de obra — separado del alquiler |
| I.2.4 | Tablón de andamio 5m | ud | Por unidad — verificar estado |
| I.2.5 | Red de seguridad perimetral en andamio | m² | Evita caída de materiales a vía pública |
| I.2.6 | Andamio colgante — alquiler mensual | ud | Para trabajos en altura en edificios |
| I.2.7 | Plataforma elevadora tijera — alquiler diario | día | Para trabajos puntuales en altura |

I.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| CÓD. | RUBRO | UNID. | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- |
| I.3.1 | Casco de seguridad | ud | Un casco por trabajador — reposición anual |
| I.3.2 | Calzado de seguridad con puntera de acero | par | Obligatorio para todo el personal |
| I.3.3 | Arnés de seguridad completo | ud | Obligatorio en trabajos > 1.80m de altura |
| I.3.4 | Línea de vida — cuerda 10m con gancho | ud | Para trabajo en cubierta y andamios |
| I.3.5 | Guantes de trabajo — cuero | par | Reposición mensual |
| I.3.6 | Antiparras de seguridad | ud | Para picado, amolado y soldadura |
| I.3.7 | Protección auditiva — tapones o auriculares | ud | Para uso con amoladora y compresor |
| I.3.8 | Ropa de trabajo — mameluco o camisa+pantalón | ud | Reposición semestral |
| I.3.9 | Botiquín primeros auxilios | ud | Uno por obra — reposición mensual de insumos |
| I.3.10 | Extintor de 4kg ABC | ud | Mínimo uno por cada 200m² de obra |

💡 Diseño del programa — Seguridad automática Cuando el usuario define una obra en altura (más de 2.5m), el programa sugiere automáticamente agregar el capítulo de Seguridad con los rubros mínimos preconfigurados. El usuario puede aceptar, modificar o eliminar cada rubro. Esto evita el error más común: olvidar presupuestar la seguridad.

CAP. J — HONORARIOS PROFESIONALES Y TRÁMITES

No aparecen en la SAU. En Uruguay los honorarios profesionales son un costo real significativo de la obra — entre el 10% y el 18% del costo de construcción según el tipo de obra.

J.1 HONORARIOS DE PROYECTO

| CÓD. | RUBRO | UNID. | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- |
| J.1.1 | Honorarios de proyecto arquitectónico | % sobre obra | SAU establece honorarios mínimos por escala |
| J.1.2 | Honorarios de cálculo estructural | % sobre estructura | Ingeniero calculista matriculado |
| J.1.3 | Honorarios de proyecto sanitario | gl | Para obras que requieren proyecto especial |
| J.1.4 | Honorarios de proyecto eléctrico | gl | Para obras con proyecto eléctrico formal |
| J.1.5 | Honorarios de proyecto de gas | gl | Técnico matriculado en OSE Gas |

J.2 HONORARIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA

| CÓD. | RUBRO | UNID. | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- |
| J.2.1 | Dirección de obra — arquitecto | % sobre obra | Por visitas semanales + documentación |
| J.2.2 | Dirección de obra — ingeniero civil | % sobre obra | Para obras de ingeniería |
| J.2.3 | Responsable técnico de obra — MTOP | mes | Obligatorio en obras de cierta escala |

J.3 TRÁMITES Y HABILITACIONES

| CÓD. | RUBRO | UNID. | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- |
| J.3.1 | Permiso de construcción — Intendencia | gl | Varía por departamento y m² de obra |
| J.3.2 | Inscripción de obra — BPS | gl | Basada en jornales de Medio Oficial Cat. V |
| J.3.3 | Final de obra — Intendencia | gl | Trámite al finalizar para habilitación |
| J.3.4 | Estudio de suelo y fundaciones | gl | Obligatorio en algunas zonas y tipos de obra |
| J.3.5 | Relevamiento topográfico del terreno | gl | Para proyectos con desnivel o grandes superficies |
| J.3.6 | Conexión definitiva de agua — OSE | gl | Trámite + acometida |
| J.3.7 | Conexión definitiva eléctrica — UTE | gl | Trámite + medidor + acometida |
| J.3.8 | Habilitación gas — OSE Gas | gl | Con prueba de estanqueidad certificada |

CAP. K — MEJORAS AL RUBRADO SAU EXISTENTE

Rubros que la SAU tiene incompletos o no tiene y que son frecuentes en obra uruguaya.

K.1 VIGA DE ARRIOSTRE — Rubro propio (no existe en SAU)

La SAU no tiene viga de arriostre como rubro específico. Es uno de los elementos más usados en construcción uruguaya.

| CÓD. | RUBRO | UNID. | SECCIÓN | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K.1.1 | Viga de arriostre HA — armadura + encofrado + hormigón H-21 | ml | 15×20cm | 2Ø10 + estribos Ø6@20cm |
| K.1.2 | Viga de arriostre HA — armadura + encofrado + hormigón H-21 | ml | 20×20cm | 2Ø12 + estribos Ø6@15cm |
| K.1.3 | Viga de arriostre HA — armadura + encofrado + hormigón H-21 | ml | 25×20cm | 3Ø12 + estribos Ø8@15cm |
| K.1.4 | Viga de arriostre con ticholo U (encofrado perdido) | ml | 15×20cm | Más rápido — sin desencofrar |
| K.1.5 | Viga de arriostre prefabricada — colocación | ml | 15×20cm | Comprada en corralón — solo MO |

K.2 DINTELES — Variedad completa (SAU solo tiene 1 rubro en m³)

| CÓD. | RUBRO | UNID. | SECCIÓN | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K.2.1 | Dintel HA in situ — armadura + encofrado + H-21 | ml | muro×20cm | Apoyo mínimo 20cm c/lado |
| K.2.2 | Dintel prefabricado HA — colocación con mortero | ml | 15×20cm | Luces hasta 2.40m — rápido |
| K.2.3 | Dintel prefabricado HA — colocación con mortero | ml | 20×20cm | Luces hasta 3.00m |
| K.2.4 | Vigueta pretensada como dintel — colocación | ml | variable | Económico para luces medias |
| K.2.5 | Perfil metálico IPN como dintel — colocación | ml | IPN80-160 | Para luces grandes y garajes |
| K.2.6 | Dintel de chapa doblada BWG20 | ml | muro×15cm | Solo tabiques livianos |
| K.2.7 | Dintel de ladrillo en arco — c/cimbra | ml | variable | Requiere oficial especializado |

K.3 BLOQUE CELULAR — Retak y similares (no existe en SAU)

| CÓD. | RUBRO | UNID. | ESPESOR | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K.3.1 | Muro bloque celular Retak e=10cm | m² | 10cm | Adhesivo especial — junta 3mm |
| K.3.2 | Muro bloque celular Retak e=15cm | m² | 15cm | Para muros interiores principales |
| K.3.3 | Muro bloque celular Retak e=20cm | m² | 20cm | Para muros exteriores o separativos |
| K.3.4 | Adhesivo para bloque celular — bolsa 25kg | ud | — | 1 bolsa rinde aprox 8m² junta 3mm |
| K.3.5 | Revoque base para bloque celular | m² | — | Revoque especial — junta fina requiere preparación |

💡 Bloque celular — Ventajas y precauciones en Uruguay VENTAJAS: Muy liviano (5× menos que ladrillo) — reduce carga estructural Excelente aislación térmica y acústica — ideal para pisos altos Se corta con sierra de mano — sin polvo ni amoladora Rapidez de ejecución: rendimiento 4-5m²/día vs 3m²/día del ticholo PRECAUCIONES: No usar mortero común — requiere adhesivo específico Necesita revoque de base especial — no el revoque común Mayor costo de material que ticholo — compensado por menor MO No apto como muro de carga sin cálculo estructural

K.4 OTROS RUBROS FALTANTES EN SAU

| CÓD. | RUBRO | UNID. | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- |
| K.4.1 | Hormigón de limpieza H-10 e=5cm bajo fundación | m² | Siempre va antes de zapata o platea — SAU no lo tiene |
| K.4.2 | Impermeabilización horizontal bajo muro — membrana | m² | Evita humedad capilar ascendente — muy olvidado |
| K.4.3 | Trabas de muro nuevo con estructura existente | ml | Grapas de hierro o llaves de ladrillo cada 3 hiladas |
| K.4.4 | Revoque proyectado a máquina | m² | Rendimiento 3× mayor que a mano — precio diferente |
| K.4.5 | Junta de dilatación en muro — sellado con polyuretano | ml | En muros largos > 10m sin juntas de trabajo |
| K.4.6 | Muro adobe — restauración patrimonio | m² | Presente en interior del país y patrimonio Montevideo |

RESUMEN — RUBRADO COMPLETO PresupuestOra vs SAU 2022

|  | CAPÍTULO | EN SAU 2022 | EN PresupuestOra |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Implantación y replanteo | ✅ Básico | ✅ + BPS + permisos + seguridad |
| 02 | Movimiento de tierras | ✅ Completo | ✅ Sin cambios |
| 03 | Demoliciones | ✅ Básico | ✅ Sin cambios |
| 04 | Cimentaciones | ✅ Bueno | ✅ + H10 limpieza + impermeab. horizontal |
| 05 | Estructura HA | ⚠️ Incompleto | ✅ + Viga arriostre + Dinteles completos |
| 06 | Albañilería | ✅ Bueno | ✅ + Bloque celular + Muro doble EPS |
| 07 | Revoques | ✅ Bueno | ✅ + Revoque proyectado |
| 08 | Impermeabilizaciones | ✅ Bueno | ✅ Sin cambios mayores |
| 09 | Contrapisos y pisos | ✅ Completo | ✅ Sin cambios |
| 10 | Revestimientos | ✅ Básico | ✅ Sin cambios |
| 11 | Cubiertas | ❌ No existe | ✅ Completo — teja, chapa, plana, accesorios |
| 12 | Pinturas | ✅ Completo | ✅ Sin cambios |
| 13 | Carpinterías y vidrios | ✅ Bueno | ✅ Sin cambios mayores |
| 14 | Yeso | ✅ Básico | ✅ Sin cambios |
| 15 | Gas | ❌ No existe | ✅ Completo — cañería, llaves, habilitación |
| 16 | Calefacción y climatización | ⚠️ Solo split | ✅ Radiadores, piso radiante, chimeneas |
| 17 | Energías renovables | ❌ No existe | ✅ Solar fotovoltaico + calefón solar |
| 18 | Obras exteriores | ⚠️ Incompleto | ✅ Cercos, pavimentos, drenaje, piletas, jardín |
| 19 | Parrilleros y chimeneas | ❌ No existe | ✅ Completo con mortero refractario |
| 20 | Instalaciones embutidas | ❌ No existe | ✅ Picados, conduit, tapados — ANTES de revocar |
| 21 | Estructura metálica | ⚠️ Solo steel frame | ✅ Escaleras, barandas, portones, pergolas |
| 22 | Seguridad en obra | ⚠️ Solo utilaje | ✅ Plan, andamios, EPP completo |
| 23 | Honorarios y trámites | ❌ No existe | ✅ Proyecto, dirección, permisos, BPS |
| 24 | Sanitaria | ✅ Global | ✅ Sin cambios — subcontrato |
| 25 | Eléctrica | ✅ Global | ✅ Sin cambios — subcontrato |

— PresupuestOra · Rubrado Completo Uruguay · Mayo 2026 —